openwrt部署GRN client

1前言

此文档是《OpenWrt部署GRN client》的简略版，是按照《OpenWrt部署GRN client》步骤，在openwrt上部署grn client。

2初始化系统

硬件设备

路由器：GL-MT6000

连接上网

- 路由器电源上电并启动，找到路由器WAN口连接互联网网线。

- 连接路由器WiFi，查看路由器底部标签，连接底部标签WiFi SSID（WiFi名称)和输入WiFi密码。

- 设置管理员账户(root)和账户密码。ssh登录host为192.168.8.1，账户为root/密码。

- 路由器控制面板地址：https://192.168.8.1，使用管理员账户登录。

3升级系统

3.1部署环境

路由器：GL-MT6000

操作系统：4.8.3-op24（OpenWrt 24.10.4）

CPU 架构：aarch64_cortex-a53

3.2升级系统

GL-MT6000路由器的原装操作系统为OpenWrt 21.02-SNAPSHOT，仅支持到python3.9，而当前代码在python3.12环境下开发，存在兼容问题。需升级系统。

3.2.1升级4.8.3-op24固件

进入路由器管理面板192.168.8.1，系统-升级-固件本地升级，上传下载的bin文件（mt6000-op-4.8.3-op24_beta1-911-1108-1762535859.bin），安装升级。若不成功，可尝试按照文档uboot

https://docs.gl-inet.cn/router/4/features/uboot/

4部署本地前端和GRN_Node

4.1上传openwrt_deploy.zip并解压

连上openwrt wifi后，ssh 登录192.168.8.1，然后上传此压缩包到 /root 目录下，并

使用 unzip openwrt_deploy.zip 命令解压缩。

4.2 openwrt_deploy内容说明

部署必用包：

GRN_Node.zip：数据面工程压缩包

ReadMe.txt：工程说明

certs：存放ca.crt ca.key 等证书相关文件，用于给openwrt nginx证书签名。

dist.zip：npm打包好的openwrt 本地前端静态资源

docker-compose***.ipk  docker***.ipk  dockerd***.ipk：下载好的docker离线安装包

grn-tor.tar：运行在openwrt上的ARM版本grn-tor镜像压缩包

openwrt-nginx：openwrt上配置本地前端的nginx 配置模板

python3***.ipk：下载好的python离线安装包

openwrt_grn_deploy.sh：部署脚本

sing-box_1.12.22-r1_aarch64_cortex-a53.ipk：下载好的sing-box离线安装包

部署暂未用到包：

mt6000-op-4.8.3-op24_beta1-911-1108-1762535859.bin：4.8.3-op24固件（固件升级使用）

openwrt-sdk-24.10.4-mediatek-filogic_gcc-13.3.0_musl.Linux-x86_64.tar：OpenWrt SDK（交叉编译使用）

4.3 openwrt_grn_deploy.sh使用说明

4.3.1部署

4.3.1.1部署命令

#cd /root/openwrt_deploy

#sh openwrt_grn_deploy.sh deploy 36.134.47.29 8888 50051

openwrt_grn_deploy.sh：部署撤收脚本名称

deploy：部署参数

36.134.47.29：管理面IP地址

8888：管理面后端Http端口

50051：管理面后端GRPC端口

4.3.1.2部署简要过程

- 校验输入IP、端口是否有效

- 部署本地前端

- 创建并写入Nginx配置

- 生成Nginx TLS 证书

- 部署GRN_Node

- 安装sing-box

- 部署Supervisor监控node_client.py

4.3.2无痕撤收

4.3.2.1撤收命令

#cd /root/openwrt_deploy

#sh openwrt_grn_deploy.sh cleanup

openwrt_grn_deploy.sh：部署撤收脚本名称

cleanup：撤收参数

4.3.2.2撤收简要过程

- 停止并移除Supervisor

- 清理sing-box

- 清理GRN_Node

- 清理Nginx配置

- 清理Nginx TLS证书

- 移除本地前端

- 清除所有部署运行过程中创建的目录与文件

5参考链接

《OpenWrt部署GRN client---刘世伟》：

https://jcn68k638pqz.feishu.cn/wiki/BUnnw2ELkiQj1vkNTF1cBP7onXe